机器人控制板通信协议

V2.0

(该文档内容是公司机密，请严格保密！)

文件变更记录

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| V2.0 | 2022-07-07 | 段春波、周宏文 | 初稿 |

上下位机通信流程

1、上下位机间的通信采用以太网通信；

2、任意时刻，上下位机任一一方均可主动发起请求，请求发起方要维护本端的帧序号，接收端收到请求后，应及时响应。

3、无特殊说明，数据均采用大端模式

帧结构

帧结构

| 字段 | 帧头 | 帧序号 | 消息长度 | 标记字 | 指令码 | 消息内容 | 校验码 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 可变 | 2 | 1 |

- 帧头：固定0xA0AB

- 帧序号：0~65535自增循环，指示报文的连续性，以及响应帧的识别，即响应帧中的序号应与请示帧中的序号一致

- 消息长度：消息内容字节数

- 标记字：1字节，最高位（bit7）为模式位，0表示正常模式(此模式下，下位机对外提供傻瓜式服务，即内部保证功能的独立、完备和安全，而不需要使用方过多的配置和干预)，1表示工程模式（此模式下，下位机无条件执行接收的指令，以便工程人员配置和恢复现场）。 bit6~bit0为版本号。嵌入式以收到的第一个消息中的版本号来确定后续发送的消息的版本。

- 指令码：1字节，详见“指令定义”

- 消息内容：与功能码对应，详见“消息结构定义”

- 校验码：CRC16(帧头+帧序号+消息长度+控制字+指令码+消息内容），即以上字段的CRC16校验和；[采用CRC16-CCITT 标准]

- 帧尾：固定0xCD

指令定义

| 指令码 (十六进制) | 含义 | 方向 | 指令码 (十六进制) | 含义 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 初始化控制板 | 下发 | 0x02 | 获取控制板配置 | 下发 |
| 0x03 | 重启控制板 | 下发 | 0x04 | 获取控制板版本号 及SN | 下发 |
| 0x05 | 时间校准 | 下发 | 0x06 | 心跳 | 下发 |
| 0x07 | 电机电源开关控制 | 下发 |  |  |  |
| 0x09 | 底盘运动控制 | 下发 | 0x0A | 获取底盘运动状态 | 下发 |
| 0x0B | 上传底盘运动状态 | 上发 | 0x0C | 伸缩杆控制 | 下发 |
| 0x0D | 获取伸缩杆状态 | 下发 | 0x0E | 上传伸缩杆状态 | 上发 |
| 0x0F | 单色灯控制 | 下发 | 0x10 | 显示屏控制 | 下发 |
| 0x11 | 获取按键状态 | 下发 | 0x12 |  |  |
| 0x13 | 获取避障状态 | 下发 | 0x14 | 设置避障状态 | 下发 |
| 0x15 | 遥控器（手柄）状态变化上传 | 上发 | 0x16 | 获取电源信息 | 下发 |
| 0x17 | 充电状态上传 | 上发 | 0x18 | 充电控制 | 下发 |
| 0x19 | 避障事件上传 | 上发 | 0x1A | 硬件标记触发事件上传 | 上发 |
| 0x1B | 遥控器配对 | 下发 | 0x1C | 设置低电量阈值 | 下发 |
| 0x20 | 下位机日志 | 上发 | 0x21 | 获取地图标签 | 下发 |
| 0x22 | 加载地图 | 下发 | 0x23 | 建图控制 | 下发 |
| 0x24 | 获取建图进度 | 下发 | 0x25 | 清除驱动器告警 | 下发 |
| 0x26 | 急停事件上传 | 上发 |  |  |  |
| 0xF0 | 环境传感器(临时) | 上发 |  |  |  |

消息结构定义

0x01初始化控制板 [下发]

- 请求帧

| 字段 | ID | 方向 | 环形 轨道 | 光电 避障 | 超声波 避障 | 低电量阈值 | XMin | XMax | YMin | YMax | ZMin | ZMax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 取值范围 | 0-255 | 0-正向 1-反向 | 0-非 1-是 | 0-关 1-开 | 0-关 1-开 | 0-100 |  |  |  |  |  |  |

低电量阈值：当电量低于该阈值时，将强制机器人就近充电

XMin：移动限位X坐标最小值，整型、单位mm，$Int32Min 表示不设置

XMax：移动限位X坐标最大值，整型、单位mm，$Int32Max 表示不设置

YMin：移动限位Y坐标最小值，整型、单位mm，$Int32Min 表示不设置

YMax：移动限位Y坐标最大值，整型、单位mm，$Int32Max 表示不设置

ZMin：伸缩杆伸缩最小值，整型、单位mm，$Int16Min 表示不设置

ZMax：伸缩杆伸缩最大值，整型、单位mm，$Int16Max 表示不设置

- 响应帧

| 字段 | 错误码 |
| --- | --- |
| 长度 | 2 |

错误码：0为无错误，其他值代表对应错误，详见“错误码定义”（下同）。

【注意】帧结构是不变的，如果错误码后有其他字段，即使错误码不为0，后续字段		也须存在，字段值无关紧急。

0x02获取控制板配置 [下发]

- 请求帧

| 字段 | 无 |
| --- | --- |
| 长度 | 0 |

- 响应帧

| 字段 | 错误码 | 移动 限速 | 伸缩杆 限速 | 伸缩杆限高最小值 | 伸缩杆限高最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

移动限速：无符号整型、单位mm/s，$UInt16Min 表示未设置

伸缩杆限速：无符号整型、单位 mm/s, $UInt16Min 表示未设置

伸缩杆限高最小值：获取控制板中保存的数值，当0x01号协议没有设置时，应当返回硬件的极			限值

0x03重启控制板 [下发]

- 请求帧

| 字段 | 命令 |
| --- | --- |
| 长度 | 1 |

命令： 0 – 重启 ，1– 进入休眠模式

- 响应帧

| 字段 | 错误码 |
| --- | --- |
| 长度 | 2 |

0x04获取控制板版本号及SN码 [下发]

- 请求帧

| 字段 | 无 |
| --- | --- |
| 长度 | 0 |

- 响应帧

| 字段 | 错误码 | 软件 版本号 | SN |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 2 | 3 | 12 |

软件版本号：高 字节主版本号，如 V1.10.0 对应值为0x010A00

SN：核心版唯一识别号

0x05时间校准 [下发]

- 请求帧

| 字段 | 年份 | 月份 | 日期 | 小时 | 分钟 | 秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 取值范围 | 0~99 | 1~12 | 1~31 | 00~24 | 00~59 | 00~59 |

年份：年份后2位，取值范围0~99，如（21代表2021年）

- 响应帧

| 字段 | 错误码 |
| --- | --- |
| 长度 | 2 |

0x06心跳 [下发]

- 请求帧

| 字段 | 无 |
| --- | --- |
| 长度 | 0 |

- 响应帧

| 字段 | 无 |
| --- | --- |
| 长度 | 0 |

0x07 电机驱动器电源开关 [下发]

- 请求帧

| 字段 | 电机ID | 电源 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | 1 |

电源：0 - 关  1-开

- 响应帧

| 字段 | 错误码 |
| --- | --- |
| 长度 | 2 |

0x09底盘运动控制 [下发]

控制机器人行走，包括前进、后退、转弯(轮式）

- 请求帧

| 字段 | 控制 模式 | LinearX | LinearY | Angular | TargetX | TargetY | TargetYaw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 取值范围 | 0-7 | 无符号 | 无符号 | 无符号 | 有符号 | 有符号 | 有符号 |

模式：0-停止 1-前进 2-后退 3-原地左转 4-原地右转 5-移动到指定位置 10-初始化		复位(自动找0点)  6：设定速度

LinearX：X方向速度，单位为 mm/s

LinearY：Y方向速度，单位为 mm/s（轮式）

Angular：角速度*10，单位为 °/s（轮式）

TargetX：目标位置X坐标，单位 mm

TargetY：目标位置Y坐标，单位 mm（轮式）

TargetYaw：目标位置的偏航角角度 * 10，单位为度，左正右负 （轮式）

- 响应帧

| 字段 | 错误码 |
| --- | --- |
| 长度 | 2 |

0x0A获取底盘运动状态 [下发]

- 请求帧

| 字段 | 无 |
| --- | --- |
| 长度 | 0 |

- 响应帧

| 字段 | 错误码 | 状态 | 模式 | X | Y | YAW | LinearX | LinearY | Angular |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 取值 范围 |  | 0-5 | 0-3 | 有符号整型 | 有符号整型 | 有符号整型 | 有符号整型 | 有符号 整型 | 有符号整型 |

状态：0-空闲

1-正在运行中

2-已到达指定位置（到达指定位置瞬间状态，随后就变成空闲状态）

3 - 初始化中(机器人正在运行，但坐标未校准过)

控制模式：0-边界校正   1-工程模式 2-嵌入式控制 3-遥控器控制 4-导航控制 5-空			闲

X：	当前X坐标，单位 mm

Y：	当前Y坐标，单位mm

YAW：当前偏航角 * 10，单位为度，左正右负

LinearX：当前X方向上的线速度，单位mm/s

LinearY：当前Y方向上的线速度，单位mm/s

Angular：当前的角速度*10，单位为度，

0x0B上传底盘运动状态 [上发]

当底盘运动状态或模式发生变化时，下位机主动上传一次消息。其它字段变化时，下位机以10Hz频率连续上传消息，直到所有数据都不再变化。

| 字段 | 状态 | 模式 | X | Y | YAW | LinearX | LinearY | Angular |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 取值 范围 | 0-5 | 0-3 | 有符号整型 | 有符号整型 | 有符号整型 | 有符号整型 | 有符号 整型 | 有符号整型 |

- 请求帧

字段参考 0x0A协议

- 响应帧

| 字段 | 错误码 |
| --- | --- |
| 长度 | 2 |

0x0C电机控制 [下发]

用于控制机器人指定ID电机的控制，至于具体 ID 如何对应实际功能，应当针对不同机器人， 事先定义好。

- 请求帧

| 字段 | 电机ID | 控制 模式 | 速度 | 坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 取值 范围 | 0-255 | 0-4 | 有符号 | 有符号 |

控制模式：0-停止 ， 1-正转 2-反转  3-指定坐标 ，4-复位  6-设定速度

速度：伸缩速度，单位 mm/s

坐标：单位mm

- 响应帧

| 字段 | 错误码 |
| --- | --- |
| 长度 | 2 |

0x0D 获取指定电机状态 [下发]

- 请求帧

| 字段 | 电机ID |
| --- | --- |
| 长度 | 1 |

- 响应帧

| 字段 | 错误码 | 电机ID | 状态 | 当前 速度 | 当前 坐标 | 状态字 | 错误码 | 电流1 | 电流2 | 温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 取值 范围 |  |  | 0 - 3 |  |  |  |  |  |  |  |

状态：0-空闲  1-正在运行中  2-已到位  3-初始化中

当前速度：单位 mm/s

当前高度：单位mm

状态字：当前电机驱动器的状态值

错误码：当前电机驱动器的错误码

电流：mA

温度：°C

0x0E 上传电机状态 [上发]

当电机状态变化时，下位机主动上传一次消息。当速度或高度变化时，下位机以10Hz频率连续上传消息，直到所有数据都不再变化。

- 请求帧

| 字段 | 电机ID | 状态 | 当前速度 | 当前坐标 | 状态字 | 错误码 | 电流1 | 电流2 | 温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

字段参考0x0D协议

- 响应帧

| 字段 | 错误码 |
| --- | --- |
| 长度 | 2 |

0x0F 单色灯控制 [下发]

- 请求帧

| 字段 | ID | 模式 | 闪烁间隔 | RGB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 取值范围 |  | 0-2 | (ms) |  |

ID: 	   0 - RGB灯带 1 - 状态灯 2 - 照明灯

模式：   0 – 熄灭 ，1 – 常亮，2 - 闪烁

- 响应帧

| 字段 | 错误码 |
| --- | --- |
| 长度 | 2 |

0x10 显示屏控制 [下发]

- 请求帧

| 字段 | Y | X | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | 1 | 20 | 1 |
| 取值范围 | 1-4 | 0 - 128 | 0 - 256 | 0-1 |

Y： 	显示Y轴坐标

X： 	显示X轴坐标

内容： 	显示的内容（默认字号 6*12）

状态：	0 显示电源信息，1 显示下发数据

- 响应帧

| 字段 | 错误码 |
| --- | --- |
| 长度 | 2 |

0x11 获取按键状态 [下发]

- 请求帧

| 字段 | 无 |
| --- | --- |
| 长度 | 0 |

- 响应帧

| 字段 | 错误码 | 启动按钮 | 停止按钮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 2 | 1 | 1 |
| 描述 |  | -1 ：位置错误 0 ：已释放 1 ：按下 | -1 ：位置错误 0 ：已释放 1 ：按下 |

0x13 获取避障状态 [下发]

- 请求帧

| 字段 | 无 |
| --- | --- |
| 长度 | 0 |

- 响应帧

| 字段 | 错误码 | 防碰撞 （超声波） 状态 | 防撞条 状态 | 防跌落 状态 | 急停状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |

防碰撞状态 :	距离检测型障碍传感器状态，每 4个 bit 为 1个传感器的状态。含义为：

0：无障碍，1：远距离障 碍，2：近距离障碍，3：已碰撞

防撞条状态：每 4个 bit 为 1个传感器状态 ，0 – 未碰撞 ，1 – 已碰撞

防跌落状态：每 4 个 bit 为 1 个传感器状态，0 – 未跌落， 1 – 检测到跌落

急停状态:	Bit0 – Bit3：硬急停状态，  0：无急停 1：急停触发

Bit4 – Bit7：软急停状态，  0：无急停 1：急停触发

0x14 设置避障参数 [下发]

- 请求帧

| 字段 | 设置类型 | 传感器类型 | 传感器序号 | 障碍等级 | 距离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 取值范围 | 0-2 | 0-3 |  |  | 单位 mm |

设置类型： 	0 – 关闭传感器检测功能

1 – 开启传感器检测功能

2 – 设置障碍传感器障碍等级对应的距离

传感器类型：0 – 距离检测类型，如超声波 	1 – 防撞条

2 – 防跌落 				3 – 急停

障碍等级：	0 – 无障碍				1 – 远距离障碍

2 – 近距离障碍			3 – 已碰撞

- 响应帧

| 字段 | 错误码 |
| --- | --- |
| 长度 | 2 |

0x15 遥控器（手柄）状态变化上传 [上发]

当遥控器或手柄按键被按下或弹起时，主动上传此消息。

- 请求帧

| 字段 | 连接状态 | 键值状态 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | 2 |

连接状态 ：0 – 未连接 1 – 已连接

键值状态：每个bit位，代表一个按键索引状态，0 – 释放， 1 – 按下； 按键索引定		      义如下：

| Bit 位 | 键 | Bit 位 | 键 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bit 0 | 左侧左方向键 | Bit 8 | 左侧 L1 键 |
| Bit 1 | 左侧右方向键 | Bit 9 | 左侧 L2 键 |
| Bit 2 | 左侧上方向键 | Bit 10 | 左侧功能键（Select） |
| Bit 3 | 左侧下方向键 | Bit 11 | 左侧摇杆键帽 |
| Bit 4 | 右侧左方向键 | Bit 12 | 右侧 R1 键 |
| Bit 5 | 右侧右方向键 | Bit 13 | 右侧 R2 键 |
| Bit 6 | 右侧上方向键 | Bit 14 | 右侧功能键(Start) |
| Bit 7 | 右侧下方向键 | Bit 15 | 右侧摇杆键帽 |

- 响应帧

| 字段 | 错误码 |
| --- | --- |
| 长度 | 2 |

0x16 获取电源信息 [下发]

- 请求帧

| 字段 | 无 |
| --- | --- |
| 长度 | 0 |

- 响应帧

| 字段 | 错误码 | 电量百分比 | 电压值 | 电流值 | 额定 容量 | 电池 温度 | 充电极接触状态 | 充电 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 描述 |  | 0-100% | 单位10mV | 单位 10mA | 单位 10mAh | 单位 0.1℃ | 0-未对接 1已对接 |  |

电流值：	正值代表充电，负值为放电

充电状态 ：	0 – 自主充电未启动		1 – 自主充电已启动（机器人前往充电桩过程中）

2 – 未找到对接信号		3 – 已收到对接信号

4 – 充电异常			5 – 充电中

6 – 充电完成

0x17 充电状态上传 [上发]

当电量百分比、充电极接触状态或充电状态发生变化时，下位机主动上传此消息。

- 请求帧

| 字段 | 电量百分比 | 电压值 | 电流值 | 额定 容量 | 电池 温度 | 充电极接触状态 | 充电 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 描述 | 0-100% | 单位mV | 单位 mA | 单位 mAH | 单位 ℃ | 0-未对接 1已对接 | 参照0x16协议 |

- 响应帧

| 字段 | 错误码 |
| --- | --- |
| 长度 | 2 |

0x18 充电控制 [下发]

- 请求帧

| 字段 | 控制类型 | 充电桩序号 | 退出距离 | 速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 描述 | 0-停止充电 1-启动充电 | 无符号 0xFF表示自动 | 停止充电后自动退出的 距离，单位为 mm | 前往充电的速度 |

- 响应帧

| 字段 | 错误码 |
| --- | --- |
| 长度 | 2 |

0x19 避障状态上传 [上发]

- 请求帧

| 字段 | 前进避障 | 后退避障 | 伸缩杆伸长方向避障 | 伸缩杆收缩方向避障 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 描述 | 0-未触发 1-已触发 | 0-未触发 1-已触发 | 0-未触发 1-已触发 | 0-未触发 1-已触发 |

- 响应帧

| 字段 | 错误码 |
| --- | --- |
| 长度 | 2 |

0x1A 硬件标记触发事件上传[上发]

- 请求帧

| 字段 | 标记类型 | 索引 | X | 当前速度 | 附加 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | 2 | 4 | 2 | 可变 |
| 描述 | 1 - 磁钉 2 - RFID FF - 末端限位 | 在同类型标记中的序号 [0-65535] | 当前坐标,单位mm | 有符号 单位mm/s | 磁钉 - 0字节 RFID - 8字节 |

备注：当标记类型为FF时，索引为0表示起点限位，索引1表示终点限位

- 响应帧

| 字段 | 错误码 |
| --- | --- |
| 长度 | 2 |

0x1B 遥控器配对 [下发]

- 请求帧

| 字段 | 配对地址 |
| --- | --- |
| 长度 | 1 |
| 描述 |  |

- 响应帧

| 字段 | 错误码 |
| --- | --- |
| 长度 | 2 |

0x20 下位机日志 [上发]

- 请求帧

| 字段 | 日志等级 | 日志内容 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | 可变 |
| 描述 | 0~4 | 小于4k |

日志等级：0-Debug 1-Info 2-Warning 3-Error 4-Fatal

日志内容：当日志等级>2时，如果日志内容格式为  “[$code]:$content” (不包含双引号，且code和content都是字符串) 时，上位机会解析出 code 和 content (其中，$code为错误码，$content 为日志内容； )，并产生对应的告警信息。code 和 content 任意部分都可省略， 如 “[10011]:移动驱动器告警”、“[10011]” 或“移动驱动器告警”均可。

另：告警须能自解除，即若告警未解除，下位机应以1hz的频率不断发送该消息，直到告警解除。

- 响应帧

| 字段 | 错误码 |
| --- | --- |
| 长度 | 2 |

0x21 地图标签 [下发]

地图标签，即在地图上的一些特殊点（如起点、终点、充电点、磁钉点等）。有些机器人具有建图功能（如室外挂轨机器人、MINI机器人），在其建图时会识别出一些特殊点，上位机可以通过此协议分批获取这些标签。

- 请求帧

| 字段 | 分页序号 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | 1 |
| 描述 | 无符号 | 无符号 |

分页序号：为避免很多标签的情况下，响应帧太长，故采用分页方式获取，每页最多			10个。分页序号从0开始，依次递增。

类型：获取指定类型的标签

0 – 全部  1 – 磁钉  2-RFID

- 响应帧

| 字段 | 错误码 | 标签总数 | 标签数量 | 标签1 | 标签2 | ... | 标签N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 2 | 2 | 1 | 可变 | 可变 |  | 可变 |
| 描述 |  | 无符号 | 无符号 |  |  |  |  |

标签总数：	当前请求类型中的标签总数量

标签数量：	当前响应帧中包含的标签数量，当标签数量<10，且错误码等于0时，			可认为所有标签已取完。

标签：	每个标签结构如下

| 字段 | 标签类型 | 标签索引 | X | range | 附加 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | 2 | 4 | 2 | 可变 |
| 描述 | 1 - 磁钉 2 - RFID | 无符号 | 标签坐标 单位 mm | 感应范围 | 磁钉 - 0字节 RFID - 8字节 |

标签索引：当前标签在所有同类型标签中的序号

0x22 加载地图 [下发]

将上位机中保存的地图标签，分批下载到下位机，省去更换设备后再次建图，达到地图复用的目的。

- 请求帧

| 字段 | 当前页码 | 标签总数 | 标签数量 | 标签1 | 标签2 | … | 标签N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | 2 | 1 | 15 | 15 |  | 15 |

当前页码：从0开始

标签总数：  标签总数量

标签数量：  当前帧中包含的标签数量，当标签数量<10，可认为所有标签已取完

标签：标签结构参考 0x21号协议中的“标签”

- 响应帧

| 字段 | 错误码 |
| --- | --- |
| 长度 | 2 |

0x23 建图控制 [下发]

- 请求帧

| 字段 | 控制类型 | x_start | x_end |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | 4 | 4 |
| 描述 | 0-中断建图 1-全程建图 2-部分建图 |  |  |

x_start： 部分建图时，期望从此坐标处开始建图；其它建图类型时，忽略此字段，			单位mm

x_end： 部分建图时，期望建图到此坐标处结束，不管是否已到达真正的终点；其它			建图类型时，忽略此字段，单位mm

- 响应帧

| 字段 | 错误码 |
| --- | --- |
| 长度 | 2 |

0x24 获取建图进度[下发]

- 请求帧

| 字段 | 无 |
| --- | --- |
| 长度 | 0 |

- 响应帧

| 字段 | 错误码 | 进度 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 2 | 1 |
| 描述 |  | 0 – 未开始 1 – 建图中 |

若下位机中已有地图数据，但当下并未在建图，则进度为“未开始”；假如从未建过图，应该返回相应的错误码

0x25 清除驱动器告警[下发]

- 请求帧

| 字段 | 驱动器ID |
| --- | --- |
| 长度 | 1 |

- 响应帧

| 字段 | 错误码 |
| --- | --- |
| 长度 | 2 |

0xF0 环境传感器[上发]

由于旧款Mini机器人的环境传感器是连接在控制板上，所以此协议是为兼容旧款Mini机器人临时增加的协议。

- 请求帧

| 字段 | 甲醛 | PM2.5 | 一氧化碳 | 二氧化碳 | 温度 | 湿度 | PM1.0 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 单位 | ug/m3 | ug/m3 | PPM | PPM | ℃ | % | ug/m3 | ug/m3 |

针对福申的传感，上位机收到数据后要做以下处理，温度/10，湿度/10

- 响应帧

| 字段 | 错误码 |
| --- | --- |
| 长度 | 2 |

0x26 急停事件上传 [上发]

- 请求帧

| 字段 | 是否急停 |
| --- | --- |
| 长度 | 1 |
| 描述 | 0-非急停 1-已急停 |

- 响应帧

| 字段 | 错误码 |
| --- | --- |
| 长度 | 2 |

0x27 获取行程开关状态[下发]

- 请求帧

| 字段 | 无 |
| --- | --- |
| 长度 | 0 |

- 响应帧

| 字段 | 错误码 | 起点 | 终点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 2 | 1 | 1 |
| 描述 |  | 0 – 无触发 1 – 已触发 | 0 – 无触发 1 – 已触发 |

正常情况下，起点和终点最多只能触发其中一个，如果同时触发，则属于异常情况，此时错误码为 0xFFFF

0x28 测试接口[下发]

- 请求帧 格式（CMD,ARG1,ARG2,...）

- 响应帧（Code,Msg,Ret1,Ret2,...）

- 1.1设置测试参数（请求）:

| 字段 | String | String | Int32 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数值 | “set” | “test_drv_err” | [0,1] |
| 描述 | 指令描述符 | 设置参数的key值 | 设置参数的value值 |

- 1.2设置测试参数（响应）:

| 字段 | Int32 | String |
| --- | --- | --- |
| 数值 | [-1,0] | “Custom Msg” |
| 描述 | 错误码 -1：有错误 0：无错误 | 对应的错误码消息 |

- 2.1 获取可配置测试参数列表（请求）:

| 字段 | String | Int32 |
| --- | --- | --- |
| 数值 | “listkeys” | 0 |
| 描述 | 指令描述符 | 分页的页数，从0开始 |

- 2.2 获取可配置测试参数列表（响应）:

| 字段 | Int32 | String | Int32 | String | String |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | [-1,0] | “Custom Msg” | 1 | “test_drv_err” | .... |
| 描述 | 错误码 -1：有错误 0：无错误 | 对应的错误码消息 | 总页数 | 对应的可配置参数Key值 | 对应的可配置参数Key值 |

- 3.1  获取测试参数的值（请求）：

| 字段 | String | String |
| --- | --- | --- |
| 长度 | “get” | “test_drv_err” |
| 描述 | 指令描述符 | 要获取的配置参数的key值 |

- 3.2  获取测试参数的值（响应）：

| 字段 | Int32 | String | Int32/String |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度 | [-1,0] | “Custom Msg” | “value”/ 1 |
| 描述 | 错误码 -1：有错误 0：无错误 | 对应的错误码消息 | 对应测试参数的实际数值 |

- 4.1  调用cli指令（请求）：

| 字段 | String | String |
| --- | --- | --- |
| 长度 | “cli” | “mh +500” |
| 描述 | 指令描述符 | 实际的cli命令 |

- 4.2  通用响应	（响应）：

| 字段 | Int32 | String |
| --- | --- | --- |
| 长度 | [-1,0] | “Custom Msg” |
| 描述 | 错误码 -1：有错误 0：无错误 | 对应的错误码消息 |

0x29 获取最近触发的一次RFID信息[下发]

- 请求帧

| 字段 | 无 |
| --- | --- |
| 长度 | 0 |

- 响应帧

| 字段 | RFID | x | Range |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 2 | 4 | 4 |
| 描述 |  |  |  |

0x30 上传刚进入/离开的RFID感应范围的事件[上传]

- 请求帧

| 字段 | type | RFID | x | speed | xbeforeCalibrated |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 描述 | 0:enter 1:leave |  |  |  | 校准前的x坐标,计算rfid间距时有用 |

- 响应帧

| 字段 | 无 |
| --- | --- |
| 长度 | 0 |

错误码定义

错误码占2字节；0表示无错误，错误取值范围[10001，19999]；其中：

第1个数字为系统号（1表示控制板 ，2表示上位机），第2、3位数字表示模块号 ，最后两位数字表示错误号。

控制板错误码含义如下：

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 无错误 |
| 10001 | 不支持的功能 |
| 10002 | 值不在有效范围内 |
| 10003 | 正在初始化零点 |
| 10010 | 超过最大限速 |
| 10011 | 移动驱动器告警 |
| 10012 | 垂直电机运行异常 |
| 10013 | 超过最大距离 |
| 10014 | 已达限位 |
| 10015 | 超过可设置的电机数量 |
| 10016 | 电量充足，无须充电 |
| 10020 | 磁钉漏读 |

修订日志

2022年08月24日 – 增加 0x20 号协议，以便上位机帮助下位机保存日志

2022年09月03日 -  1、备注CRC为CRC16-CCITT标准

2、帧结构增加模式位

2022年09月05日 – 帧头Flag 移除方向位, bit7改成 模式位

2022年09月16日 -  0x20号协议增加日志等级字段

2022年09月20日 – 0x18 号协议增加充电桩序号字段

2022年09月21日 – 增加上传类事件产生的时机及频率描述

2022年09月28日 – 增加0x21号协议

2022年09月30日 – 0x01协议增加 ZMin和 ZMax字段

0x02 协议中，限速改成2字节

0x04 协议中，只保留软件版本号，且改成2字节

2022年10月14日 – 补充 0x20 协议，当日志等级>2时，对日志格式进行解析并产生告			警

2022年10月17日 – 补充 0x20 协议，告警解除机制

2022年10月24日 – 0x0A协议中，删除暂停和停止状态值

增加 0x22、0x23、0x24号协议

2022年10月31日 - 增加0x1A 硬件标记触发事件上传

2022年11月15日 – 0x21、0x22增加“标签总数”字段

-  由于一个标签可能是多种类型(如既是充电点也是开始点），所以				    0x21协议中标签类型改成位运算

2022年12月20日 – 0x04 协议，版本号改成3字节

2023年01月04日 – 0x16协议，删除电流方向字段，电流值正时代表充电，负时代表放			   电

2023年01月06日 – 0x16协议， 电流、电压、容量温度改成2字节，单位相应调整

2023年02月03日 – 0x09 协议，增加模式10（复位），下位机自动找零点

2023年02月03日 – 0x1A协议，将磁钉触发改成硬件标记触发,包括磁钉、RFID等

2023年3月14日 - 0x18协议，自主充电改成0xFF,同时加上速度字段

2023年3月16日 -  0x01协议增加ID字段

- 0x04协议增加SN字段

- 增加 0x1B 遥控器配对协议

- 0x18充电桩序号改成１个字节，并且顺序改成第２个字节

2023年3月21日 - 0x1A增加附加字段

- 0x21协议修改标签结构；分页页码改成2字节

2023年3月22日 - 0x01 号协议增加低电量阈值字段

2023年3月23日 - 修改0x17协议

- 完善0x19协议

2023年4月17日 - 重新定义0x07、0x08号协议

- 删除0x12号协议

2023年4月19日 - 修改 0x0A、0x0B 中 mode字段含义

2023年5月26日 - 删除 0x07、0x08号协议

- 更新 0x0C、0x0D和0x0E

2023年6月14日 - 0x0D增加电机ID字段

2023年7月12日 - 0x0D、0x0E 增加“状态字”和“错误码”字段

2023年8月22日 - 0x0A、0x0B调整“模式”字段含义

2023年10月17日 - 临时增加0xF0环境传感器数据上传协议(兼容旧款Mini)

2023年12月13日 - 修改0x0F 成单色灯协议

2024年1月31日 - 增加0x25 清除驱动器告警协议

2024年3月13日 - 增加0x07协议

- 0x1A协议增加末端限位触发

2024年7月4日 – 增加0x26急停协议

2024年9月23日 - 消息头中的保留字0-6位用作版本号。 0x21,0x22添加了range字段。

- 0x0d 0x0e字段的状态字和错误码改为4字节